Ф.И.О. тестируемого:	________________

Дата прохождения теста:	________________

Время прохождения теста:	________________ мин.

ТЕСТОВЫЙ ПЕРЕВОД

НА МЕДИЦИНСКУЮ ТЕМАТИКУ

Уровень сложности: 2

Пожалуйста, выполните перевод следующего текста с датского языка на русский язык 
с сохранением форматирования текста:

| Anvendelse Denne HPLC analyse kan anvendes til bestemmelse af Salicylsyre indhold i hydrofobe klæbere m/u indehold af Hydro kolloider. Analysen udføres i overensstemmelse med GMP. Stamopløsninger: Til analysen anvendes 3 stamopløsninger, som alle kan anvendes over en længere tidsperiode. Lagring skal foregå ved max. 8 C og stamopløsningerne skal beskyttes imod lys, f.eks. med stanniol omkring kolben. Der skal føres Logbog over hver enkelt stamopløsning, for at sikre at de ikke anvendes udover holbarhedsperioden. - Opløsning Der tilsættes 3,00 ml Heptan til centrifuge røret og derpå rystes prøven i 60 min. ved 1400 rpm ved stuetemp til klæberen er opløst. NB: Ved stabilitet anvendes 10 ml Heptan samt 50 ml centrifuge rør når RC skal opløses. Ved Ø13 anvendes 3 ml Heptan og 15 ml Centrifugerør. - Ekstraktion Derpå tilsættes 2,00 ml ISTD og der rystes nu i 45 min. ved 1400 rpm ved stuetemp (ved evt. genfindingskontrol skal SA spikes i samtidig med tilsætning af ISTD). - Fortynding Derpå tilsættes 8,0 ml Diluent og centrifugerøret håndrystes før prøven centrifugeres i 20 min ved 3500 rpm. - Fjernelse af organisk fase Efter centrifugering fjernes Heptan fasen med en PE pasteur-pipette. Her kan evt foretages en ekstra centrifugering, ved at vandfasen overførres til nyt centrifugerør og centrifugeres igen som beskrevet under fortynding. Ved stabilitet analysen filtreres RC prøven gennem Satorius Minisart 0,2 μm hvorefter de overføres til HPLC vials som beskrevet. |  |
| --- | --- |

